Опросный лист

заказа поршневых компрессоров высокого давления для сжатия воздуха

__________________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес заказчика)

__________________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес организации, которой поручено согласование технических

условий на поставку компрессора)

Назначение компрессора_____________________________________________________________________________

Потребность (сроки поставок и количество заказываемых машин)__________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

- Основные параметры по воздуху для поршневых компрессоров

Производительность (м3/сек) или подача при определенных условиях всасывания (указать эти условия), кг/сек

условия всасывания (начальные):

температура, °С	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	от и до

давление (избыточное), Мн/м2	.	.	.	.	.	.	.	.	от и до

влажность (относительная)	.	.	.	.	.	.	.	.	от и до

Давление нагнетания (избыточное), Мн/м2	.	.	.	.	.	.	.	.

Допустимая температура нагнетания, °С	.	.	.	.	.	.	.	.

- Условия размещения (по ГОСТ 15150-69)

Открытая площадка_____ Под навесом______ Блок-контейнер _______ Производственное помещение_______

Температура окружающего воздуха, °С от __________________ до ____________________

Расчетная, °С _______________	Содержание в окружающем воздухе твердых частиц, г/нм_______________

- Охлаждающая среда

В случае с водяным охлаждением

Температура воды, поступающей на охлаждение, °С	от____________________ и до___________________________

Напор воды, м вод. ст. ______________________________________________________________________________

Или давление, кгс/см2 абсолютное, на входе_________________________ на выходе_______________________

Жесткость_________________________________________________________________________________________

Содержание взвешенных частиц_______________________________________________________________________

В случае с воздушным охлаждением

Воздух атмосферный с температурой, °С от ___________________________ до ______________________________

- Электропривод компрессора

Тип электропривода (синхронный, асинхронный)_____________________________________________________

Род тока________________________________________________________________________________________

Напряжение____________________________________________________________________________________

Категория взрывоопасности_______________________________________________________________________

Тип вентиляции_________________________________________________________________________________

Вид включения _________________________________________________________________________________

Особые требования к электроприводу______________________________________________________________

- Регулирование производительности компрессора

Пределы регулирования__________________________________________________________________________

Плавность______________________________________________________________________________________

Частота и длительность работы на сниженной производительности_____________________________________

Регулирование: ручное или дистанционное (нужное подчеркнуть)

- Автоматизация

Структура контроля и управления__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(управление местное, со щита компрессора,

_______________________________________________________________________________________________

со щита диспетчера)

Программный пуск и остановка____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(требуется, не требуется)

Система автоматического регулирования____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(необходимость поставки с данным компрессором,

_______________________________________________________________________________________________

регулируемый параметр,

_______________________________________________________________________________________________

пределы)

Продувка межступенчатой арматуры________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(ручная, автоматическая, периодическая

_______________________________________________________________________________________________

или непрерывная)

- Дополнительные требования

Длительность непрерывной работы

Непрерывный, ч/сутки___________________________________________________________________________

Прерывистый, ч/сутки________________________	число пропусков в сутки _________________________

Смазка_________________________________________________________________________________________

Отметка пола машинного зала, шаг строительных конструкций и т.п.____________________________________

Особые требования к конструкции компрессора______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Подпись ответственного лица

заказывающей организации

м.п.

заказывающей организации                                                                     Дата ____________________